| 车辆手动洗消设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格、技术说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 一、设备区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定式清洗系统泵站 | 压力：170bar；总流量：42L/min；可远程监测维护更新程序，在线监 控数据，远程操作、报警等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 树脂软化器 | 电压：220V；流量控制型， 自动反冲洗功能；流量：3t/h；软化率： 99%；附带盐箱及不锈钢框架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢二级过滤器 | 不锈钢二级过滤器，一级袋式过滤器，滤袋孔径100 μm，过水量3t/h，软化后进入保安过滤器，滤网孔径50 μm, 过水量3t/h。耐压7bar。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢压力水箱 | 304不锈钢压力水箱，壁厚3mm，耐压7bar以上，容量0.5T，可以确保 恒压进水。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 安装辅料 | 不锈钢对丝，减震垫，工业级UPVC管件，电缆等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 复合式配药系统 | 消毒效率高、吸药比例精确（1:50~1：200）。泡沫消毒为可视化消 毒，避免消毒死角。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 喷枪放置 | 304不锈钢 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 胶管放置 | 304不锈钢 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 枪头放置架 | 304不锈钢 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 自动底盘清洗 | 自动往复式清洗， 自动识别车长，同时具备高压水、泡沫、喷雾消毒 功能 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 清洗终端系统 | 高压枪柄：压力280bar 流量40L/min 温度300°F，高压枪杆：隔热护 套枪杆长度90cm 和45cm，角度喷嘴：0°15°25°40°, 旋转喷嘴， 泡沫枪，高压橡胶管：3/8双层钢丝高强度耐磨管 ， 工作压力40MPa , 爆破压力为72MPa。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 管路及固定 | 主管规格：20*2.5；材质：304不锈钢。 | 40 | 米 |  |  |  |
| 13 | 安装杂项 | 电缆、线槽、水管、膨胀螺栓、不锈钢烟筒等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 安装、调试、运输等 |  |  |  |  |  |  |
| 小计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  | 含税13% |