72000 m³/h除臭设备清单

| 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学洗涤塔 | 设备尺寸： ￠4600×8500mm 材质：PP。设备含填料，人孔，视镜 , 循环水箱等。 | 套 | 1 |
| 2 | 喷淋循环泵 | Q= 130m3/h ，H=22m ，P=30kw | 台 | 2 |
| 4 | 循环水箱 | V=2m3 材质：PP。配套液位计 | 台 | 2 |
| 5 | 喷淋管阀件 | 含转子流量计，Y型过滤器，阀门等 | 套 | 2 |
| 6 | 加药装置 | JY-1，加药桶，搅拌机，计量泵等。 | 套 | 2 |
| 7 | 引风机 | Q=35000m3/h ，P=3000Pa N=55KW ，变频电机。 | 台 | 2 |
| 8 | 控制系统 | 柜体户外不锈钢，电器元件正泰，PLC西门子，变频器国产，含电线及桥架 | 套 | 1 |
| 9 | 复合光催化离子净化设备 | 4000*3500*2500mm材质SS304，N=3.5KW | 套 | 1 |
| 10 | 生物除臭塔 | Φ5200×8500mm 配套保护支架及爬梯 | 套 | 1 |
| 11 | 排气筒 | ￠ 600×25000mm（H）配套保护支架及爬梯 | 套 | 3 |
| 12 | 设备间连接管道 | ￠60~ ￠ 1300mm，PP材质 | 批 | 1 |
| 13 | 待宰圈除臭管道系统 | ￠200~ ￠ 600mm，PP材质 | 批 | 1 |
| 14 | 污水站除臭管道系统 | ￠200~ ￠ 600mm，PP材质 | 批 | 1 |
| 15 | 屠宰车间除臭管道系统 | ￠200~ ￠ 600mm，PP材质 | 批 | 1 |