| ### 采购要求 | ### 报价 |
| --- | --- |
| ### 3.2.技术要求 采购包1： 标的名称：茎叶风选机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 茎叶风选机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023 2.外形尺寸：600mm×700mm×3600mm 3.额定功率不低于5.5kW； 4.小时通风流量≥25000m³。. 标的名称：洗菜机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 洗菜机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）满足食品接触GB 4806.9-2023 2.外形尺寸：1000mm×5000mm 3.额定功率不低于5kW； 4.小时处理产量≥3.2t/h。. 标的名称：直线振动筛 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 直线振动筛（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）满足食品接触GB 4806.9-2023 2.外形尺寸：1200mm×2000mm 3.额定功率不低于1.1kW。. 标的名称：切菜机送料输送带 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 切菜机送料输送带（含安装调试）; 1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；输送带为食品级PU材质，符合GB4806.7； 2.外形尺寸：1000mm×4200mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：上圆筛输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 上圆筛输送机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023， 2.外形尺寸：500mm×8200mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：圆振动筛 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 圆振动筛（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023， 2.外形尺寸：1500mm×1200mm 3.额定功率不低于3kW。. 标的名称：双出料口输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 双出料口输送机（含安装调试）; 1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023；输送带食品级PU材质； 2.外形尺寸：400mm×2500mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：回头输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 回头输送机（含安装调试）; 1.机架材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸：400mm×4200mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：上搅拌输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 上搅拌输送机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸：500mm×7500mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：拌盐机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 拌盐机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304）,满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.筒体直径850mm 3.额定功率不低于1.5kW； 4.小时处理产量≥3.2t/h。. 标的名称：电控箱 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 电控箱（含安装调试）; 1.箱体外壳：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），防腐防潮，适配食品加工车间高盐潮湿环境； 2.外形尺寸：600mm×1300mm 3.配套适配整机全部电气元件，具备漏电、过载、短路保护功能. 标的名称：剁椒机（无导柱） 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 剁椒机（无导柱）（含安装调试）; 1.整机护板统一采用06Cr19Ni10（S30408）不锈钢，配套金属构件整体做热镀锌防锈防腐处理，全部金属材质符合食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸：550mm×1300mm 3.额定功率不低于1.5kW；配套食品级PU输送带，有效切割宽度≥360mm； 4.每台标配刀具4片、棘轮1个、随机工具1套。. 标的名称：平衡输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 平衡输送机（含安装调试）; 1.主体材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸：800mm×9000mm 3.额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：自动称重设备 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 自动称重设备（含安装调试）; 1.接触物料部位：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸600mm×700mm 3.工作电压12V，配备数字称重显示屏； 4.最大称重载荷≥600kg。. 标的名称：备品备件 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 备品备件（含安装调试）; 1.包含本项目全部设备配套辅材、易损备品备件；负责全部设备、辅材运输、装卸、现场就位、安装、调试，直至验收合格交付采购人。. 标的名称：800型真空包装机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 800型真空包装机（含安装调试）; 1.真空泵抽气速率≥200m³/h； 2.真空腔体进气口径370mm×40mm 3.接触食品物料材质：06Cr17Ni12Mo2（S31608，俗称316）不锈钢，适配高盐泡菜耐腐蚀工况； 4.标准800机型，配套完整真空系统； 5.额定功率不低于4.0kW。. 标的名称：无动力滚筒输送机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 无动力滚筒输送机（含安装调试）; 1.机架、滚筒材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），符合GB 4806.9-2023； 2.外形尺寸：3000mm×1100mm 3.无动力结构，滚筒排布间距均匀。. 标的名称：不锈钢板车 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 不锈钢板车（含安装调试）; 1.整车材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），满足食品接触GB 4806.9-2023； 2.外形规格700mm×900mm；额定承载重量≥1.2t，承重指标量化达标。. 标的名称：塑料筐 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 塑料筐（含安装调试）; 1.外形尺寸：750mm×500mm×400mm 2.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023，耐高盐酸碱长期浸泡无析出有害物质；. 标的名称：灌装机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 灌装机（含安装调试）; 1.灌装量程：200mL~4800mL；小时灌装产量≥3.2t/h； 2.整机外形规格：宽500mm×深500mm×高1000mm; 3.接触物料材质：06Cr19Ni10（S30408，俗称304），符合食品接触GB 4806.9-2023。. 标的名称：打酱机 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 打酱机（含安装调试）; 1.小时处理产量≥3.3t/h； 2.整机外形规格：长1200mm×宽600mm×高1200mm； 3.接触酱料材质：06Cr19Ni10（S30408），适配泡菜酱料搅拌加工，. 标的名称：塑料托盘 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 塑料托盘（含安装调试）; 1.外形尺寸：1100mm×1100mm， 2.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.1-2016、GB 4806.7-2023，额定承载≥1t，耐酸碱，. 标的名称：拌料桶 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 拌料桶（含安装调试）; 1.单次装载物料容量2吨； 2.外形规格适配2吨物料装载； 3.材质：全新原生HDPE食品接触级塑料，符合GB 4806.7-2023，耐泡菜高盐酸碱物料浸泡，无有害物质析出。. 标的名称：拌料泵 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 拌料泵（含安装调试）; 1.额定功率不低于4kW； 2.过流接触酱料部位：06Cr19Ni10（S30408）不锈钢，符合食品接触GB 4806.9-2023，适配泡菜酱料输送； 3.配套驱动电机额定功率不低于1.5kW。. 标的名称：地叉牛车 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 地叉牛车（含安装调试）; 1. 驱动类型：全电动地牛叉车（电驱动），蓄电池供电，室内静音无污染，适配食品加工车间； 2. 额定承载重量≥3 吨； 3. 最低落叉高度≤90mm，最大举升高度≥2000mm； 4. 电池：大容量铅酸免维护蓄电池，单次满电连续作业≥6 小时，配套智能充电机； 5. 操作：手柄式无级调速，前进 / 后退 / 升降电动控制，带紧急断电、刹车锁止； 6. 货叉表面 S30408 不锈钢包边防腐，整机防水防尘，适合潮湿腌制车间； 7. 转弯半径小，适配车间狭窄通道转运塑料筐、塑料桶、托盘物料。. 2; ★; 注：本章技术参数等于或优于均视为符合技术要求，未标注区间的技术参数数值，偏离范围≤±5%视为符合。. |  |