组合式不锈钢水箱

一、制造标准：国家建筑标准设计图集02S101
二、选用材质:SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列
三、适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统：
       食品、饮料、造酒、水处理行业：
       医药、石油、化工行业
       灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。

四、产品特点： 1、款式新颖、美观大方
由单元矩形成型薄板或凹凸任意拼装焊接而成，可根据不同场所要求组成多边形、阶梯型、L等形态各异的不锈钢水箱。该水箱具有新时代特征与漂亮外观、水箱线条流畅，立体感好且能美化市容，是引领水箱界的新潮流。
2、选材优异、经久耐用
采用性能优异的进口食品级：304.2B、316L、444、奥氏体、超低碳、铁素体不锈钢板材制作而成。具有抗震、抗裂性能好，终年不腐蚀，可真正做到百年不坏。
3、结构合理、安装简便
高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体增加了6倍的强度，并且受力均匀。水箱由单元举行的薄板和凹凸板拼装焊接而成。安装简便、便于运输、无需大型吊装设备、不同容积均可现场安装。
4、卫生安全、清洗方便
水箱各项卫生指标均符合国家行业标准、通过卫生检验检疫，主题常保不生锈、不长苔、不漏水，确保水源不受二次污染，有专门的下人孔，清洗也非常方便。
5、应用广泛
从10吨—10000吨规格不一均可制作，并可根据用户提供的技术参数和要求制造加工，可广泛用于建筑、消防、医药、食品、化工、锅炉保温等多种行业。
6、价格便宜、服务优良
不锈钢水箱价格与玻璃钢水箱价格相近，并随容积的增加而降低。特大水箱的价格与水泥水箱价格相近，并可作为永久储液容器。我公司承诺对所制作的水箱质保一年，终身维修。 五、 安装说明
1、水箱基础要求
 砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。
 砼基础平面高低差＜5mm
2、水箱的安装，施工和验收
 专业焊工现场氩弧焊接。
 施工现场有标准电源。水箱四周有≥500mm的检修空间。
外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。
3、水箱的使用、维修和保养
 配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。
 不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑：
对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
4、水箱配置及配套附件
 本公司水箱供货范围箱体、人孔、爬梯、短管及单片法兰（进口、出口、排污、溢流共四个）。
 本公司还可以根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻管液位计及各种水箱消毒设备等。 六、本产品可根据客户要求做各种异型：L形、M形、梯形。亦可根据客户要求采取保温措施。

| 序号 | 公称容积 m3 | 箱体尺寸 |  |  | 外形尺寸 |  |  | 钢板厚度 |  |  |  |  | 接管直径DN |  |  |  | 部位参数 |  |  | 基础参数 |  |  | 水箱重量（kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H | L1 | B1 | H1 | 箱顶 | 箱底 | 箱壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1段 | 2段 | 3段 | 进水管 | 出水管 | 溢流管 | 泄水管 | h1 | h2 | h3 | L3 | L2 | n |  |
| 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |  |  | 40 | 40 | 50 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 1000 | 1300 | 2 | 143 |
| 2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 2170 | 1170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |  |  | 50 | 50 | 70 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 237 |
| 3 | 4 | 2000 | 2000 | 1000 | 2170 | 2170 | 1085 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |  |  | 70 | 70 | 80 | 50 | 100-160 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 390 |
| 4 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 80 | 80 | 100 | 50 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 667 |
| 5 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 3170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 100 | 100 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 3300 | 2 | 912 |
| 6 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 4170 | 2710 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1155 |
| 7 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 3170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 125 | 125 | 150 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 2300 | 2 | 1219 |
| 8 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 4170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1528 |
| 9 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 5170 | 3170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 150 | 150 | 200 | 70 | 120-150 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 1832 |
| 10 | 32 | 4000 | 4000 | 2000 | 4170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 1914 |
| 11 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 5170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 5300 | 3 | 2303 |
| 12 | 48 | 6000 | 4000 | 2000 | 6170 | 4170 | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |  | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 2672 |
| 13 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 5170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 4300 | 3 | 3689 |
| 14 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 | 6170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 140 | 120-150 | 150 | 2000 | 6300 | 4 | 4267 |
| 15 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 | 7170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 80 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 7300 | 4 | 4842 |
| 16 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 | 8170 | 5170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 5418 |
| 17 | 144 | 8000 | 6000 | 3000 | 8170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 8300 | 5 | 6258 |
| 18 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 | 10170 | 6170 | 3085 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 150 | 200 | 100 | 160 | 150 | 150 | 2000 | 10300 | 6 | 7584 |