精威电脑组合秤与传统定量自动包装秤之比较

随着现代化工业迅猛发展，社会的发展，劳动力成本的提高，包装行业在包装精度、包装速度、包装范围、包装效率等诸方面亦有更高的要求，传统的定量自动包装秤已不能满足这些要求，而电脑组合秤以其优异的精度，优异的性能，正逐步的取代传统定量包装秤，它与代传统定量包装秤有如下区别。

[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]



        定量包装秤                            精威电脑组合秤
1、称量原理不同
定量自动包装秤是一边加料一边称量，在到达目标重量数据之前持续供料，当与目标重量相差少许时必须缓慢加料，即粗计量之后再进行精计量，如被称物个体较大或较重时就有较大误差，影响其秤量准确度。而电脑组合秤是由多个具有独立的进料出料结构的称量单元组成，一般电脑组合秤由8～32个称重单元组成。电脑利用排列组合原理将各称重单元的载荷量进行自动优选组合计算，得出最佳、最接近定量值的组合进行包装。例如一台十个称重单元的电脑组合秤，称量时每个称重单元都进行称量，并将每个称量斗重的重量数据读入电脑，由电脑进行优选组合，根据组合数学，十个称量单元共能实现1023种组合，电脑从这1023种组合中选出最接近目标重量值的组合。这样上述称物单重较大，传统定量自动包装秤无法精确称量的问题迎刃而解。

2、称量速度的区别
传统定量自动包装秤一般要经过粗计量、精计量这一称量过程，特别是精计量的过程需要一点一点的追加，耗时较长，影响了称量速度。例如1公斤以下的定量自动包装秤其称量速度一般在20～30包/分钟，而电脑组合秤在电脑的快速优选组合运算中一般14个称重单元的秤可达到100～120包/分钟，比定量自动包装秤的称量速度快4～6倍，且方便与各种包装机相配合。大大提高了包装效率，与精度，更加适合现代生产管理的需求。
3、称量范围的区别
准确度相同的情况下，电脑组合秤的秤量范围较定量包装秤大很多，一般情况下定量包装秤在同一准确度下的秤量范围控制在4倍以内，而电脑组合秤在小秤量段的秤量范围可达十几倍。从大量的试验结果亦可看出二者存在着秤量范围的差别。比如在十几克至1公斤的秤量范围内，电脑组合秤可达到X（1）级的准确度等级的要求，尤其在小秤量段内更是难得。定量包装秤若想保持准确度等级不变，只有缩小秤量范围，形成多段秤量，只能靠生产多台系列产品，才能实现厂家某一方面的要求。一般的厂家都几乎不会接受这种现象，这就为其实际应用带来了局限性，达不到某些生产领域不同包装规格（10-1000g）的使用精度要求。
电脑组合秤优势虽然一目了然，但以前电脑组合秤主要以进口产品为主，过高的价格问题阻碍了组合秤在中国乃至全球的广泛应用。近年来中山市精威包装机械有限公司以其稳定的产品和合理的价格，获得了全球客户的认可，现已成为中国最大的组合秤专业制造基地。精威组合秤做工细致，具有参数自动恢复、无料自动停机、依次下料、下料振幅可调，模块化等客户较为关注的功能；配置了多种语言可转换的超大彩色液晶显示屏、具有良好的拓展性、针对物料的不同性质设置了可旋转式主振机等技术方面较为成熟、领先的功能；采用了HBM高精度数字式称重传感器，速度最高可达到180包/分，平均精度≤±0.5g，具有极高的性价比。
精威组合秤在技术方面的不断攀高与不断改进，让原本被视为“贵族产品”的电脑组合秤不再成为大企业的专利，国内外更多追求高速度、高效率、高精度的食品企业，都纷纷淘汰以往费料、费人工的定量称重包装生产线，从而采用高科技、自动化程度更高的精威组合秤称重包装系统来提高生产效率，经济效益，提升竞争力，为市场的进一步开拓打下坚实的基础。

电脑组合秤立式称重包装系统

[image: image3.png]ZRHEN O

ZConveyer G = O RmEAT
- Mulithead Weigher

IfFEO
Working Platform

Dropped Metal
Detector

RHLR Q 0zt

f y TR AR
Vibrator Feeder B Vertical Form Fill
sl e 1 Seal Machine

@ BREH
Finished Products
Conveyor

A




适用范围：

除了适应中药饮片等物料包装，适合糖果、瓜子、果冻、冷冻、开心果、花生、果仁、杏仁、葡萄干等休闲食品；宠物食品；膨化食品；五金件、塑料胶料等各种颗粒状、片状、条状、圆状及不规则形状等物料的定量称重与包装。
主要特点：

1.全自动完成送料、计量、充填制袋、打印日期、输送出料的全部过程。

2.适用范围广，物料适应强

3.计量精度高、效率高。

4.适用于要求经济实用、物料适用范围广、包装无特殊要求的客户。
中山精威包装机械有限公司 http://www.multiweigh.com.cn
http://img53.foodjx.com/9/20160813/636067028079907723575.jpg
